- רקע

ברבות מהמעבדות בטכניון רבתי מתבצעים מחקרים בהם משתתפים גזים דחוסים כחומרי עזר, כחומר מוצא  או כתוצר לוואי. החומר הכימי שמצוי במצב צבירה "גזי" עלול לזהם אזורים נרחבים במקרה של דליפה מהגליל, מוסת-הלחץ או מהצנרת, לכן יש להכיר את כל גורמי הסיכון שכרוכים בעבודה עם גזים הכוללים:

הסיכון הכימי כתוצאה מהגז האצור בגליל (דליק, מחמצן, רעיל, משתך, "דוחה חמצן") היכול לגרום להרעלה, כוויות חום או קור, חנק ופגיעה ברקמות.

הסיכון המכאני הנובע הנפילה של הגלילי או מהלחץ הגבוה בו דחוס הגז, היכול לגרום לפיצוץ והשתוללות של הגליל בחלל המעבדה.

כל משפחת הגזים הגדולה נחשבת "חומר מסוכן" לפי הגדרת ועדת המומחים של האו"מ ומסווגת כ"קבוצת סיכון 2" (מתוך 9 קבוצות הסיכון).

- מטרה

מטרת נוהל זה הינו לפרט את תנאי הבטיחות הנדרשים בעת עבודה, אחסון ושינוע של גלילי גז דחוס באזורי העבודה השונים בטכניון רבתי.

- מסמכים ישימים

  - פקודת הבטיחות בעבודה, נוסח חדש התש"ל 1970 (מהדורת ספטמבר 1999) ותקנותיה.

  - תקנות הבטיחות בעבודה, ( בטיחות וגהות בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות כימיות וביולוגיות) התשס"א 2001.

  - חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"ד 1954 (עדכון מיולי 1996) ותקנותיו.

  - ת"י 712 – גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות

  - ת"י 712 חלק 7 –  סימני זיהוי לגזים תעשיתיים

  - ת"י 659 - סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים,גזים או כבלי חשמל.

  - ת"י 637 - גלילים לגזים: שסתומים

  - NFPS 55: Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed and Liquefied Gases in Portable Cylinders

- הגדרות

  - אירוע חירום - דליפה, שפך, פיזור, זיהוי חשיפה או דליקה של גורם מסוכן שלא בתהליך העבודה הרגיל במעבדה או שריפה אחרת בתחומי המעבדה או כל אזור אחר בתחום הקמפוס.

  - בטיחות (Safety) –  שליטה בסיכונים וצמצום (הפחתה) של סיכונים במקום עבודה ו/או - בתהליך מסוים, במטרה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע וצמצום הנזק הנובע מהם.

  - גורמים מסוכנים- גורמים כימיים, פיזיקלים, מכאניים או ביולוגים העלולים לגרום באופן ישיר או עקיף, לנזק בריאותי חריף או מתמשך לעובדים במעבדה.

  - גזים דחוסים או בלחץ גבוה-  גזים שאינם הופכים לנוזל בטמפ' רגילות ותחת לחץ גבוה. דוגמאות לגזים אלו: חמצן, חנקן, הליום ארגון ומימן.

  - גזים מעובים או מונזלים – גזים הנמצאים בגליל בצורת נוזל בטמפ' רגילה (כ- oC25) ותחת לחץ. דוגמאות לגזים אלו: אמוניה גזית, חנקן חמצני, דו תחמוצת הפחמן.

  - גיליון בטיחות ( SDS Safety Data Sheet או MSDS - Material Safety Data Sheet ) - גיליון המכיל מידע לגבי חומר מסוכן, תכונותיו והשפעתו, הסיכונים הנובעים ממנו ודרכי מניעתם.

  - טכניון רבתי - הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל ומוסד הטכניון למחקר ופיתוח - בע"מ.

  - יחידה -  פקולטה, מחלקה, מכון, אגף, מרכז מחקר, מחסן כלל טכניוני.

  - יחידת הבטיחות - גוף מקצועי בתחום הבטיחות בעבודה.

  - מפגע (Obstacle) - מצב או מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות לאדם, או נזק לרכוש או - לסביבה.

  - מקור סיכון פוטנציאלי - גורם ביולוגי או כימי העלול לפגוע בבריאות האדם ו/ או צאצאיו.

  - משנעה מורשה – אדם או ארגון אשר קיבל את אישור הגורמים המוסמכים בטכניון – מחלקת הרכש, אחראי חומ"ס בטכניון, והוא בעל אישורים מתאימים על פי החוק לבצע הובלת חומ"ס.

  - ציוד בטיחות - ציוד מגן אישי, ציוד כיבוי אש, מערכת גילוי אש, מערכת צופרי אזעקה, מערכת כיבוי אוטומטי, מערכת כריזה וציוד הצלה וכל ציוד נוסף הנדרש לצורך ביצוע עבודה/ משימה בצורה בטוחה.

  - רמת בטיחות נאותה - רמת בטיחות, כנדרש עפ"י החוק וכן עפ"י הנהלים, ההוראות, והצווים הקיימים בטכניון.

  - תקרית (incident) - אירוע שבו ממומש הפוטנציאל של גורם סיכון או של מפגע ללא פגיעה באדם, אך לעתים תוך גרימת נזק קל לרכוש או לסביבת העבודה.

  - סיכון (Risk ) - צירוף של ההסתברות או השכיחות להתרחשות אירוע הגורם לפגיעה או לנזק - ושל חומרת התוצאות הצפויות מהתרחשותו של אירוע זה.

  - ספק מורשה - אדם או ארגון אשר קבל את אישור הגורמים המוסמכים בטכניון – מחלקת הרכש, אחראי חומ"ס בטכניון, והוא בעל אישורים מתאימים על פי החוק לספק גזים דחוסים.

  - עובדים - חוקרים, משתלמים, סטודנטים, עובדי הטכניון רבתי, עובדי קבלן, אורחים וכל - מי שנמצא ברחבי הטכניון רבתי.

  - תאונה (accident ) - אירוע חד פעמי, שבו ממומש הפוטנציאל של גורם סיכון או של מפגע ונגרם נזק לבריאות, לרכוש ו/או לסביבה.

  - תאונת עבודה (work accident) - תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל - מעבידו או מטעמו, ולעובד עצמאי עקב עיסוקו במשלח ידו.

- סמכות אחריות

  - אחראי מעבדה

אחראי לבטיחות גלילי הגז ואביזריהם הנמצאים בתחום המעבדה או ברשותה בהתאם לנוהל זה ועל פי הוראות בטיחות ממוקדות בנושא אשר מפורסמות באתר היחידה לבטיחות. אחריות זו חלה על כל מנהל ומנהל בתחום אחריותו ומיקמו בדרגי הניהול השונים (דיקנים, ראש היחידה לבטיחות, ראש אב"ת, ראשי מכונים/מרכזים, מנהלי מעבדות/ בתי מלאכה, עובדי וחוקרים במעבדות). במסגרת זו יוודא האחראי שהמטפלים בגלילי הגז יטפלו בהם ובאביזריהם הם עובדים בעלי מוסמכים בעלי ידע מקצועי בשימוש בהם ובהוראות בטיחות אלו.

  - עובד

העבודה או טיפול בגלילי גז דחוס תבוצע רק עובד מוסמך שמכיר את המערכת, עבר הדרכה וקבל הרשאה מאחראי המעבדה.

  - הדרכה

### עובד חדש המועמד לעבודה עם גלילי גז חייב לעבור הדרכה לפני תחילת עבודתו.

### על פי סוג העיסוק, אחראי המעבדה ישלח עובד ותיק לרענון שנתי בנושא גלילי גז.

### יחידת הבטיחות תקיים הדרכות בנושא עבודה עם גלילי גז על מנת לוודא כי העובדים עוברים את ההדרכות הדרושות.

- שיטה

  - כללי

    - מאחר ולכל גז סיכון המיוחד לו, על פי הרכבו הכימי, העבודה תעשה אך ורק לפי הנחיות גיליון הבטיחות (MSDS) המתאים לסוג החומר הנמצא בגליל.

    - לפני העבודה בגלילי גז באחריות מנהל העבודה/ אחראי מעבדה/ מקום לוודא שהעובדים מכירים את נהלי החירום בטיפול בגזים הללו.

    - העובד חייב לזהות את תוכן הגליל לפני השימוש בו, ולהכיר את התכונות והאזהרות הייחודיות של גליל הגז.

    - כל עובד המשתמש בגלילי הגז או עוסק בפריקה, העמסה, טלטול והובלה שלהם, ינעל נעלי בטיחות.

    - בעת הרכבה או פירוק של גלילי גז ממערכת יש להרכיב גם משקפי מגן או מגן פנים אם לחץ המערכת מעל 10 אטמ'.

    - אין לתקן גליל או אביזריו בתוך היחידה. כל טיפול, בדיקה ו/או תיקון יעשה ע"י יצרן הגז והמעבדה המוסמכת בלבד.

    - אין לעשן, להבעיר אש או ניצוצות בקרבת גלילי גז דליקים. יש להקפיד על הוראות הבטיחות לעבודה באש גלויה.

### אין לעשות שימוש בגליל גז ששם החומר בו נמחק או אינו ברור.

### זיהוי גלילי גז וצנרת הולכה

### גלילי גז דחוס יש לזהות אך ורק לפי שם המופיע על הגליל עצמו ולא על כיפת המגן (בשל אפשרות להחלפה.

### צבע גוף הגליל מסמן את סוג קבוצת הסיכון לה שייך גליל הגז לפי הפירוט הבא:

### צהוב- שייך לגזים דליקים (מימן, גפ"מ)

### ירוק- שייך לגזים מחמצנים (חמצן)

### אפור- שייך לגזים אינרטיים (חנקן, הליום, ארגון)

### סגול- שייך לגזים רעילים ומשתכים (אמוניה, חומצה כלורית, חומצה ברומית אל מימית)

### סימון צנרת ההולכה יעשה לפי צבע הגז הזורם בו כאמור בסעיף 6.2.2 לעיל וכן הצנרת תסומן במדבקה עם שם הגז וחץ עם כיוון הזרימה. סימון זה יעשה על פי תקן ישראלי מס' 659.

### קבלת גלילי גז ביחידה

    - בעת הקבלה יש לבדוק ששם הגז מזוהה וברור, יש לבדוק את הגליל שהכיפה מוברגת היטב, שאין סימני פגיעה או קורוזיה קשה על הגליל.

    - במידה ובעת הקבלה התגלה גליל דולף יש לפנותו למקום מאוורר היטב מחוץ למבנה ולפנותו מיידית ע"י הספק- יש להעביר הודעה מיידית למנהל המעבדה ונציג יחידת הבטיחות.

    - בשום מקרה אין לנסות ולתקן גליל דולף!!!

    - כל גליל גז ביחידה יסומן בהתאם לתקן הישראלי 712 חלק 7 - סימני זיהוי לגזים תעשיתיים או סימונים מוכרים אחרים או מקובלים אחרים בהתאם להנחיות המחסן הכימי או יחידת הבטיחות.

### שימוש ועבודה עם גלילי גז דחוס

    - חיבור גלילי גז למערכות יעשו אך ורק ע"י אנשי תחזוקה שהוסמכו לטיפול במערכות גז או ע"י ספק מוסמך.

    - תוך המעבדות חיבור גלילי גז למערכות יכול להיעשות ע"י אנשי המעבדה שעברו הדרכה בנושא והוסמכו לכך על ידי ראש היחידה.

    - התחברות לגלילי גז יעשו תוך שימוש בהברגות המתאימות לשסתום הגליל. אין לאלתר ולסלף הברגות. הגדרת ההברגות נמצאת בתקן הישראלי,ת"י 637 - גלילים לגזים: שסתומים.

    - לכל גליל גז יש לחבר ווסת לחץ ושסתום ויסות מתאים לסוג הגז הזורם-  אין לעבוד ללא ווסת לחץ ובחיבור ישיר לגליל!!.

    - לפני החיבור, במיוחד במערכות בעלות יותר מגליל אחד, וודא כי כל הברזים במערכת סגורים ואינך עובד תחת לחץ.

    - יש לפתוח פתיחה חטופה את ברזי הגלילים (חוץ ממימן) ולסגור אותם מייד, על מנת לנקות אבק וחול, שעלולים לחסום את זרימת הגז או לגרום נזק לווסת.

    - כל פתיחה של גליל גז יעשה תוך שימוש במשקפי מגן או מסיכת פנים.

    - החיבור והניתוק יעשו על ידי כלים המתאימים לסוג המחבר. אין לאלתר כלי עבודה. אין להדק בכוח חיבורים שאינם תקינים.

    - כלי העבודה יישארו בסמוך למערכת על מנת למנוע תאונות מסוג של מגע בין שמן וחמצן ואפשרות ניתוק מהיר במקרה הצורך.

    - יש להשתמש בצנרת ומחברים מסוג המתאים לסוג הגז הזורם ומאושרים על ידי יחידת הבטיחות.

    - אין להשתמש בנחושת לשימוש בגז אצטילן, אין להשתמש בצנרת פלסטיק לגזים בלחץ גבוה.

    - במידת הצורך, יש לחבר שסתום אל חוזר או בולם להבה למניעת זרימת גז הפוכה (מהמערכת אל גלילי הגז).

    - יש לוודא כי ברזי המערכת והווסת סגורים לפני פתיחת שסתום הגליל.

    - יש לפתוח באיטיות את שסתום הגליל להזרמת הגז כאשר הברז והווסת מכוונים לכיוון מנוגד לפותח. אין לעמוד מול הפתחים. וודא שאין דליפות.

    - לאחר פתיחת שסתום הגליל יש לפתוח באיטיות את הווסת להזרמת הגז במערכת.

    - אין להשתמש בגריז ושמן בווסת הלחץ והחיבורים.

    - אין לרוקן גליל מעבר ללחץ של 2 אטמוספרות.

    - ניתוק הגליל:

      - לפני ניתוק המערכת יש לשחרר את הלחץ ע"ג צנרת ההולכה- יש לוודא שהלחץ בקו הינו "0".

      - לפני ניתוק הגליל יש לסגור תחילה את שסתום של הגליל ולאחר מכן את ברזי הווסת וברזי חיבור גלילם נוספים במערכת.

      - במידה ועובדים בחומר קורוזיבי או רעיל יש לנשף במידת האפשר את הקו בעזרת חנקן לתוך מינדף או לאזור מאוורר וריק מאדם.

      - בעת שחרור הגליל יש להשתמש בציוד מגן אישי כנדרש עפ"י סוג החומר ולפי האמור בגיליון הבטיחות.

      - בגמר ניתוק הגליל יש להחזיר את כיפת המגן של הגליל, לסמנו כ"ריק", ולאחסנו במקום אחסון של גלילי גז ריקים.

    - תכן והתקנה:

      - תכן מערכת יתבצע רק על ידי מי שמוסמך לבצע תכן למערכת הדרושה על פי חוק.

      - התכן יבוצע בפיקוח וייעוץ ואישור של יחידת הבטיחות.

      - התקנה תתבצע רק על ידי מי שמוסמך לבצע התקנה למערכת הדרושה על פי חוק.

      - ההתקנה תבוצע בפיקוח של יחידת הבטיחות.

      - אישור למערכת יינתן על ידי הגורם המורשה על פי חוק.

    - תחזוקה:

      - תחזוקה תתבצע רק על ידי עובד מוסמך.

      - יש לבדוק את רכיבי מערכת הגז בלחץ באופן שגרתי, לפחות פעם בשנה או  בהתייעצות עם נציג יחידת הבטחות, בהתאם לחומרת הסיכון בציוד, היישום או התהליך.

      - לפני תיקון, אחסון, שינוע או שדרוג, יש לשחרר תחילה את הלחץ ורק לאחר מכן לסלק חומרים מסוכנים או רעילים על מנת לטפל במערכת בבטחה.

      - יש לוודא כי לא תתאפשר חיבור המערכת שנית כל עוד מתבצעת עובדה.

      - יש לוודא באמצעות תמיסת מי סבון כי אין דליפות מהחיבורים.

### בקורת ביחידה

    - ראש היחידה או נציגו יוודא ערכת בקורת תלת –חודשית של גלילי הגז הנמצאים ביחידה:

    - תקינות שסתומים.

    - אוורור מקום האחסון.

    - אחסון גליל במאונך וקשירתם.

    - קיום צבעי זיהוי גלילים, תווית ושילוט מתאים שיקבע על ידי יחידת הבטיחות.

    - תקינות החיץ בין הגזים הדליקים ובלתי דליקים או כל סוג גלילים אחר.

    - המצאות אמצעי כיבוי תקינים ומתאימים במחסנים.

    - היחידה תדווח על מפגעי בטיחות וליקויים שאין היא מסוגלת לטפל בהם ואשר יתגלו בעת הבקרות לנציג יחידת הבטיחות ולמחסן הכימי.

    - היחידה אחראית לטיפול במפגע. בהנחיית יחידת הבטיחות תפעל לסלקו.

    - היחידה תנהל כרטיס מעקב לכל סוגי הגז הנמצאים ביחידה. בכרטיס זה ירשמו הצרכן, הכמות, תאריך אספקה ומועד בדיקה הידרוסטטית אחרונה.

### אחסון

    - אחסון גלילי גז יעשה בהתאם לת"י 712: גלילים מיטלטלים לגזים: כללי בטיחות.

    - האחסון יעשה בחלוקה לקבוצות פונקציונאליות כאמור בסעיף 4.2.2 לעיל ולפי מרחקי הביטחון המוגדרים בתקן NFPA 55.

    - אסור להכניס גזים דליקים ורעילים לתוך מבנה.

    - אחסון גלילי גז יעשה במקום מוצל, מאוורר היטב, מגודר ונעול.

    - אחסון לא יעשה במעברים ובקרבה לחומרים משתכים שעשויים לפגוע בגליל.

    - גלילי גז דליק לא יאוחסנו בקרבה למקורות חום או אש.

    - גלילי חמצן ריקים או מלאים לא יאוחסנו לעולם בקרבת גזים דליקים! כמו כן אין לאחסנם בקרבה לחומרים אורגניים, שמנים וגריז.

    - יש לשלט את הגז המאוחסן בשלט עם שם הגז, מס' או"ם וקוד חירום ובהתאם להנחיות יחידת  הבטיחות.

    - אחסון גלילי הגז יעשה בעמידה כאשר גלילי הגז רתומים בשרשרת למניעת נפילה.

    - יש לאחסן, להפריד ולסמן בבירור גלילי גז ריקים.

### שינוע גלילי גז:

    - בזמן שינוע יש חובה לכסות את שסתום הגליל בכיפת מגן מוברגת היטב.

    - השינוע ברכב בתוך הטכניון רבתי או מחוצה לו בתפקיד יעשה אך ורק על ידי משנע מורשה.

    - שינוע גלילי גז יעשה ככל האפשר בשעות בהן התנועה הינה מועטה בטכניון רבתי.

    - השינוע מחוץ לטכניון יעשה לפי חוקים ותקנות מדינת ישראל.

    - שינוע מקומי יעשה על ידי עובדים שהוסמכו, בעלי ידע מקצועי ומכירים את הוראות הבטיחות אלו ומוגנים באמצעי מיגון אישי – נעלי בטיחות.

    - אין לשנע גלילי גז במעליות נוסעים בנוכחות של נוסעים.

    - שינוע במעלית יתבצע אך ורק במעליות שירות או מעליות נוסעים ריקות. יש לוודא בתחילת הפעולה כי לא תתאפשר כניסה של נוסעים בקומות הביניים.

    - שינוע גלילי גז יעשה בעגלות ייעודיות או בכלוב מיוחד- אין לגרור, לזרוק או לגלגל גלילי גז. מנע את נפילתו!

    - בהובלה של כמות גדולה של גלילי גז יש לקחת מסיכה עם פילטר מתאים לסוג הגז.

    - אין להרים את הגלילים באמצעות מכסי המגן שלהם.

    - אין להרים גלילים או להובילם במנוף אלקטרו- מגנטי.

    - אין להרים מיכל אצטילן על צידו.

    - לצורך ההובלה יסודרו כך שכל שסתומיהם יבלטו בכיוון אחד.

### סילוק מפגעים

### באם בעת הביקורת או במסגרת העבודה השוטפת יתגלו גלילים בעלי תכולה לא מזוהה, ידאג רשא היחידה לנקיטת הצעדים הבאים:

### דיווח מיידי ליחידת הבטיחות על גילוי גליל בעל תכולה לא מזוהה.

### נקיטת צעדי בטיחות הנדרשים מהמצב (יטפל בפינוי, הרחקה או סגירת השטח).

### חיבור תווית בעלת גוון אדום עליה כתוב: "גז בלתי מזוהה" .

### גלילי הגז יפונו או יושמדו בהתאם להנחיות יחידת הבטיחות.

### גלילי גז אשר תאריך בדיקתם ההידרוסטאטי פג אך מצבם הטכני נבדק ונמצא תקין, ימשיכו בשימוש היחידה עד להתרוקנם אך, לא יותר משמונה שנים מתאריך הבדיקה שפג.

### במקרה חירום

### אין לטפל לבד באירוע בו מעורבים גזים מסוכנים. הזעק מייד עזרה בטל': 4242, והצטייד בלבוש מגן אישי מתאים למניעת פגיעה.

### לאחר סיום אירוע החירום אין להיכנס אל האתר ללא אישור יחידת הבטיחות.

### במקרה של דליפה:

### אם פורץ גז מן הגליל - יש לסגור מיד את ברז הגליל ולהוציא את הגליל אל מחוץ לבנין, אל שטח פתוח ולהרחיקו מכל מקור אש וחום, באם ניתן לעשות כן ללא סיכון אישי.

### פנה אנשים מאזור הדליפה למרחק בטוח והזעק את שירותי הכבאות.

### בדליפת גז דליק: הרחק מקורות אש מהאזור, הרחק מהמקום חומרים וציוד העלולים להתלקח, הבא ציוד כיבוי אש, קרר המיכל באמצעות רסס מים, תן לגז להשתחרר עד הסוף ואוורר היטב את האזור.

### בדליפת גז רעיל: המתן עד תום פריקת הגז, אוורר היטב את האזור. יש להשתמש בציוד הגנה אישי מתאים.

### באם הדליפה בחוץ, התקרב תמיד כשהרוח בגבך.

### במקרה של התלקחות גז דליק:

### סגור מיד את ברז הגליל הראשי, אם אתה יכול לעשות כן ללא סיכון אישי.

### אם פרצה להבה מצנרת הגז והבחנת בה מייד – יש לכסותה מיד במטלית עבה ולחה.

### אין לכבות את להבת הגז הדולק במטף כיבוי אש או במים.

### הרחק מהמקום אנשים, וכן חומרים וציוד העלולים להתלקח.

### יש להרחיק אנשים למקום בטוח ולהזעיק את שירותי הכבאות.

### עד להגעת העזרה קרר המיכלים באמצעות רסס מים.

### במקרה של פגיעה מגז רעיל או מגרה:

### הוצא את הנפגע מהאזור המזוהם.

### הזעק עזרה רפואית ופעל עפ"י הנחיות הצוות הרפואי. תן עזרה ראשונה באם הינך מוסמך לכך.

### במקרה של פגיעה מגז קורוזיבי או מגרה יש לשטוף את העור או העיניים במים זורמים במשך 15 דקות ולהסיר בגדים שהזדהמו.

- תחולה ותוקף

  - נוהל זה חל על כל יחידות הטכניון רבתי וכולל את כל גלילי הגז כולל: lecture bottles.

  - נוהל זה אינו חל על גלילי גז חד או רב פעמיים מסוג ג.פ.מ (גז פחממני מעובה), (L.P.G- Liquefied Petroleum Gas), המסופק על ידי חברות הגז המורשות.

  - נוהל זה מבטל בזה נוהל מס' 07-105 מתאריך 1.8.1986

  - תוקף נוהל זה מיום פרסומו.

נספחים